รายงานโครงงาน

ระบบผู้ช่วยบ้านอัจฉริยะภาษาไทย

AI Smart Home Thai Assistant

——————————————————————————————

โดย

[ชื่อผู้จัดทำ]

อาจารย์ที่ปรึกษา: [ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา]

สาขาวิชา [ชื่อสาขา]

คณะ [ชื่อคณะ]

[ชื่อมหาวิทยาลัย]

พ.ศ. 2569

ใบรับรองโครงงาน

คณะ [ชื่อคณะ] [ชื่อมหาวิทยาลัย]

โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร [ชื่อปริญญา] สาขาวิชา [ชื่อสาขา] คณะ [ชื่อคณะ] [ชื่อมหาวิทยาลัย]

หัวข้อโครงงาน : ระบบผู้ช่วยบ้านอัจฉริยะภาษาไทย (AI Smart Home Thai Assistant)

ผู้จัดทำ    : [ชื่อผู้จัดทำ]

อาจารย์ที่ปรึกษา : [ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา]

ปีการศึกษา : 2569

คณะกรรมการสอบโครงงาน

_________________________________________ ประธานกรรมการ

_________________________________________ กรรมการ

_________________________________________ อาจารย์ที่ปรึกษา

คณะ [ชื่อคณะ] [ชื่อมหาวิทยาลัย] อนุมัติให้โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา

_________________________________________

( [ชื่อคณบดี] )

คณบดีคณะ [ชื่อคณะ]

วันที่ ___/___/______

กิตติกรรมประกาศ

โครงงานระบบผู้ช่วยบ้านอัจฉริยะภาษาไทย (AI Smart Home Thai Assistant) ฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้กรุณาให้คำปรึกษา แนะนำแนวทาง และตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงงาน

ขอขอบคุณคณะ [ชื่อคณะ] [ชื่อมหาวิทยาลัย] ที่สนับสนุนสถานที่ อุปกรณ์ และ ทรัพยากรต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินโครงงานนี้ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ภาควิชา ทุกท่านที่อำนวยความสะดวกในการยืมอุปกรณ์และการใช้ห้องปฏิบัติการ

สุดท้ายนี้ ผู้จัดทำขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัว ที่ให้กำลังใจ และสนับสนุนด้านการศึกษาเสมอมา ประโยชน์และคุณค่าอันพึงมีจากโครงงานนี้ ผู้จัดทำขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณของบิดา มารดา ครูอาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่าน

[ชื่อผู้จัดทำ]

ผู้จัดทำ

บทคัดย่อ

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบผู้ช่วยบ้านอัจฉริยะภาษาไทยที่สามารถสนทนา โต้ตอบกับผู้ใช้ด้วยภาษาไทย ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน อ่านค่าจากเซนเซอร์ และให้ข้อมูลภายนอกผ่าน API ได้แบบเรียลไทม์ โดยใช้บอร์ด ESP32-S3 เป็นตัวควบคุม อุปกรณ์และเซนเซอร์ เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ภายในเครื่องที่ใช้ FastAPI และโมเดล ภาษาไทย Typhoon 2 8B บน Ollama สำหรับการประมวลผลภาษาธรรมชาติ

ระบบประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ (1) เซิร์ฟเวอร์ภายในเครื่องที่ทำหน้าที่ รับคำถาม วิเคราะห์เจตนา เรียกข้อมูลจาก API ภายนอก และสร้างคำตอบด้วย AI (2) Web UI Dashboard สำหรับสนทนาผ่านเบราว์เซอร์ พร้อมแสดงสถานะเซนเซอร์ และการควบคุมรีเลย์ และ (3) บอร์ด ESP32-S3 สองตัว โดยตัวแรกเป็น Control Node ที่อ่านค่า DHT22, PIR และควบคุม Relay ส่วนตัวที่สองเป็น Voice Node ที่ใช้ ESP-IDF สำหรับการรับเสียงจาก INMP441 และเล่นเสียงตอบกลับผ่าน MAX98357A

ผลการดำเนินงานพบว่าระบบสามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เซิร์ฟเวอร์สามารถตอบคำถามภาษาไทยผ่านการพิมพ์และการพูดได้ สามารถควบคุมรีเลย์เปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า แสดงค่าอุณหภูมิและความชื้นแบบเรียลไทม์ และให้ข้อมูลสภาพอากาศ ข่าวสาร การจราจร และการนำทางผ่าน API ภายนอกได้ ระบบ Voice Node สามารถรับคำสั่งเสียงผ่าน wake word และเล่นเสียงตอบกลับ ผ่านลำโพงได้ นอกจากนี้ระบบยังมี Dashboard ที่แสดงสถานะต่าง ๆ อย่างครบถ้วน

Abstract

This project aims to develop a Thai language smart home assistant system capable of conversing with users in Thai, controlling home electrical appliances, reading sensor data, and providing real-time external information through APIs. The system uses ESP32-S3 microcontrollers for device control and sensor reading, connected to a local server built with FastAPI and the Typhoon 2 8B Thai language model on Ollama for natural language processing.

The system consists of three main components: (1) a local server that handles questions, analyzes intent, fetches data from external APIs, and generates AI responses, (2) a Web UI Dashboard for browser-based conversation displaying sensor data and relay control, and (3) two ESP32-S3 boards - a Control Node for DHT22, PIR sensor reading and relay control, and a Voice Node using ESP-IDF for INMP441 microphone input and MAX98357A speaker output.

The results show that the system meets all defined objectives. The server can respond to Thai questions via text and voice input, control relays to turn devices on and off, display real-time temperature and humidity readings, and provide weather, news, traffic, and navigation information through external APIs. The Voice Node can receive voice commands via wake word and play audio responses through the speaker. The Dashboard displays comprehensive system status information.

สารบัญ

ใบรับรองโครงงาน  ข

กิตติกรรมประกาศ  ค

บทคัดย่อ  ง

Abstract  จ

สารบัญ  ฉ

สารบัญตาราง  ช

สารบัญรูป  ซ

บทที่ 1 บทนำ  1

1.1 ที่มาและความสำคัญ  1

1.2 วัตถุประสงค์  2

1.3 ขอบเขตของโครงงาน  2

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  3

บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  4

2.1 แนวคิดและทฤษฎี  4

2.2 เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง  5

2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  8

บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน  10

3.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน  10

3.2 เครื่องมือและอุปกรณ์  11

3.3 การออกแบบระบบ  12

3.4 การพัฒนาโปรแกรม  16

บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน  20

4.1 ผลการพัฒนาระบบ  20

4.2 การทดสอบระบบ  24

4.3 การวิเคราะห์ผล  27

บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ  30

5.1 สรุปผลการดำเนินงาน  30

5.2 ปัญหาและอุปสรรค  31

5.3 ข้อเสนอแนะ  31

บรรณานุกรม  33

ภาคผนวก  34

ประวัติผู้จัดทำ  36

สารบัญรูป

รูปที่ 1.1 แผนภาพสถาปัตยกรรมระบบ  1

รูปที่ 2.1 บอร์ด ESP32-S3 N16R8  5

รูปที่ 2.2 โครงสร้าง FastAPI  6

รูปที่ 3.1 แผนภาพการทำงานระบบ  12

รูปที่ 3.2 การเชื่อมต่ออุปกรณ์  14

รูปที่ 3.3 State Machine Voice Node  16

รูปที่ 3.4 หน้า Web UI Dashboard  18

รูปที่ 4.1 หน้า Dashboard หลัก  21

รูปที่ 4.2 หน้าจอ Relay Control  22

รูปที่ 4.3 หน้าจอ Voice Node Test  23

รูปที่ 4.4 หน้าจอ Chat สนทนากับ AI  24

รูปที่ 4.5 กราฟเปรียบเทียบเวลาตอบสนอง  27

บทที่ 1

บทนำ

## 1.1 ที่มาและความสำคัญ

ในปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของมนุษย์มากขึ้น โดยเฉพาะ อย่างยิ่งในด้านระบบบ้านอัจฉริยะ (Smart Home) ที่ช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัย ในการดำรงชีวิต อย่างไรก็ตาม ระบบบ้านอัจฉริยะที่มีอยู่ในท้องตลาดส่วนใหญ่มักเป็นระบบที่ต้อง พึ่งพาบริการคลาวด์ (Cloud Computing) ซึ่งอาจมีข้อจำกัดด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (Data Privacy) ความล่าช้าในการสื่อสาร (Latency) และค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ

นอกจากนี้ ระบบบ้านอัจฉริยะส่วนใหญ่ยังรองรับเฉพาะภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนเป็นหลัก ทำให้ผู้ใช้ที่สื่อสารด้วยภาษาไทยอาจประสบปัญหาในการใช้งาน เนื่องจากระบบไม่เข้าใจ ภาษาไทยอย่างเป็นธรรมชาติ หรือไม่สามารถตอบสนองต่อคำสั่งเสียงภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง

ดังนั้น โครงงานนี้จึงมีแนวคิดในการพัฒนาระงบบผู้ช่วยบ้านอัจฉริยะภาษาไทยที่สามารถทำงาน ภายในเครื่อง (Local) โดยไม่ต้องพึ่งพาคลาวด์ เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และ รองรับการสนทนาภาษาไทยอย่างเป็นธรรมชาติ ผ่านการใช้โมเดลภาษาไทยขนาดใหญ่ที่รันบน เครื่องภายในบ้าน (Local LLM) ร่วมกับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32-S3 สำหรับควบคุม อุปกรณ์และเซนเซอร์ต่าง ๆ ภายในบ้าน โดยระบบมีชื่อว่า "น้องฟ้า" (Nong Fah)

## 1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน

เพื่อพัฒนาระบบผู้ช่วยบ้านอัจฉริยะภาษาไทยที่สามารถสนทนากับผู้ใช้ได้อย่างเป็นธรรมชาติ

เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านบอร์ด ESP32-S3 ที่ทำงานร่วมกับเซิร์ฟเวอร์ภายในเครื่อง

เพื่อพัฒนาระบบรับคำสั่งเสียงภาษาไทยผ่านไมโครโฟน และตอบกลับด้วยเสียงผ่านลำโพง

เพื่อพัฒนา Web Dashboard ที่แสดงสถานะเซนเซอร์และการควบคุมอุปกรณ์แบบเรียลไทม์

เพื่อบูรณาการ API ภายนอกสำหรับข้อมูลสภาพอากาศ ข่าวสาร การจราจร และการนำทาง

เพื่อสร้างระบบที่ทำงานแบบ Local ไม่พึ่งพาคลาวด์ รักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลผู้ใช้

## 1.3 ขอบเขตของโครงงาน

ขอบเขตด้านระบบ:

ระบบสนทนาภาษาไทยผ่านการพิมพ์และการพูดด้วยเสียง

ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่าน Relay Module อย่างน้อย 1 ช่อง

อ่านค่าอุณหภูมิและความชื้นจากเซนเซอร์ DHT22

ตรวจจับการเคลื่อนไหวจากเซนเซอร์ PIR HC-SR501

แสดง Dashboard สถานะระบบแบบ Real-time

ให้ข้อมูลสภาพอากาศ ข่าวสาร การจราจร และเส้นทาง

รับคำสั่งเสียงผ่าน Voice Node ESP32-S3 ด้วย Wake Word

ขอบเขตด้านฮาร์ดแวร์:

ESP32-S3 N16R8 (2 บอร์ด): Control Node + Voice Node

DHT22 สำหรับวัดอุณหภูมิและความชื้น

Relay Module 1 ช่อง สำหรับควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า

PIR Motion Sensor HC-SR501

INMP441 I2S Microphone (Voice Node)

MAX98357A I2S Amplifier + ลำโพง 4 Ohm 3W (Voice Node)

ขอบเขตด้านซอฟต์แวร์:

เซิร์ฟเวอร์ภาษา Python ด้วย FastAPI

โมเดล AI ภาษาไทย Typhoon 2 8B บน Ollama

Web UI ด้วย HTML, CSS, JavaScript (Vanilla)

ESP-IDF สำหรับเฟิร์มแวร์ Voice Node

MicroPython สำหรับเฟิร์มแวร์ Control Node

## 1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ได้ระบบผู้ช่วยบ้านอัจฉริยะภาษาไทยที่สามารถสื่อสารกับผู้ใช้ภาษาไทยได้อย่างเป็นธรรมชาติ

ได้ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านผ่านเสียงและข้อความที่ทำงานแบบ Local

ได้ระบบ Dashboard สำหรับตรวจสอบสถานะบ้านแบบเรียลไทม์

ได้แนวทางในการพัฒนาระบบ AI Local ที่ไม่พึ่งพาคลาวด์

ได้องค์ความรู้ในการประยุกต์ใช้ Local LLM ร่วมกับระบบ IoT

บทที่ 2

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

## 2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

### 2.1.1 ปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลภาษาไทย

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) เป็นเทคโนโลยีที่ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถเรียนรู้ วิเคราะห์ และตัดสินใจได้คล้ายมนุษย์ โดยเฉพาะการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing: NLP) ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของ AI ที่มุ่งเน้นให้คอมพิวเตอร์ เข้าใจและสื่อสารด้วยภาษามนุษย์ได้ สำหรับภาษาไทยนั้นมีลักษณะเฉพาะที่ท้าทาย เช่น ไม่มีการเว้นวรรคระหว่างคำ มีวรรณยุกต์ และมีคำพ้องเสียงจำนวนมาก การพัฒนาโมเดลภาษาไทยขนาดใหญ่ เช่น Typhoon 2 8B และ Gemma 4 ช่วยให้ระบบสามารถเข้าใจภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

### 2.1.2 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT)

อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) เป็นแนวคิดที่ให้อุปกรณ์ต่าง ๆ สามารถเชื่อมต่อและสื่อสารกันผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในโครงงานนี้บอร์ด ESP32-S3 ทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ IoT ที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ผ่าน Wi-Fi เพื่อส่งข้อมูลเซนเซอร์และรับคำสั่งควบคุมอุปกรณ์ การออกแบบระบบ IoT แบบ Local หรือ Edge Computing ช่วยลดความหน่วง (Latency) และเพิ่ม ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล เนื่องจากข้อมูลไม่ต้องส่งไปยังคลาวด์

### 2.1.3 การรู้จำเสียงพูด (Speech Recognition)

การรู้จำเสียงพูด (Speech-to-Text: STT) เป็นกระบวนการแปลงสัญญาณเสียงพูด เป็นข้อความ โครงงานนี้ใช้โมเดล faster-whisper ซึ่งเป็นโมเดลถอดเสียงที่พัฒนา โดย OpenAI รุ่น small ที่ผ่านการเทรนด้วยข้อมูลหลายภาษา รวมถึงภาษาไทย โมเดลนี้มีคุณสมบัติ VAD (Voice Activity Detection) ช่วยตรวจจับช่วงที่มี เสียงพูด และตัดช่วงที่เงียบออกไป เพิ่มความแม่นยำในการถอดเสียง

### 2.1.4 การสังเคราะห์เสียงพูด (Text-to-Speech)

การสังเคราะห์เสียงพูด (Text-to-Speech: TTS) เป็นกระบวนการแปลงข้อความ เป็นเสียงพูด โครงงานนี้ใช้ Edge TTS ซึ่งเป็นบริการ TTS ของ Microsoft ที่รองรับเสียงภาษาไทยคุณภาพสูง (เสียง PremwadeeNeural) ผ่านการเชื่อมต่อ API แบบ Local โดยไม่ต้องพึ่งพาคลาวด์ Edge TTS สามารถสร้างเสียงพูด ที่ฟังดูเป็นธรรมชาติ มีระดับเสียงและการเน้นคำที่เหมาะสม

## 2.2 เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

### 2.2.1 ESP32-S3

ESP32-S3 เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์จาก Espressif Systems ที่มีหน่วยประมวลผล Xtensa LX7 แบบ Dual-Core ความเร็วสูงสุด 240 MHz มีหน่วยความจำ RAM สูงสุด 512 KB และ Flash สูงสุด 16 MB (รุ่น N16R8 ที่ใช้ในโครงงานมี PSRAM 8 MB และ Flash 16 MB) รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 802.11 b/g/n และ Bluetooth 5.0 (LE) มี I2S Interface สำหรับเชื่อมต่อไมโครโฟน และลำโพงดิจิทัล

[ 📷 รูป: บอร์ด ESP32-S3 N16R8 และการเชื่อมต่ออุปกรณ์ ]

### 2.2.2 FastAPI

FastAPI เป็นเว็บเฟรมเวิร์กภาษา Python ที่ออกแบบมาเพื่อสร้าง API ที่มีประสิทธิภาพสูง รองรับการทำงานแบบ异步 (Asynchronous) และมีระบบตรวจสอบชนิดข้อมูล (Type Validation) อัตโนมัติผ่าน Pydantic FastAPI ถูกเลือกใช้เนื่องจากมีความเร็วสูง รองรับการทำงานพร้อมกัน หลายคำขอ (Concurrency) และมีเอกสาร API อัตโนมัติ (Swagger UI)

### 2.2.3 Ollama และ Typhoon 2 8B

Ollama เป็นเครื่องมือสำหรับรันโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) ในเครื่อง ส่วนตัว รองรับโมเดลหลายประเภท Typhoon 2 8B เป็นโมเดลภาษาไทย ที่พัฒนาโดย SCB 10X มีพารามิเตอร์ 8 พันล้านตัว ผ่านการเทรนด้วย ข้อมูลภาษาไทยจำนวนมาก ทำให้สามารถเข้าใจและสื่อสารภาษาไทยได้ดี ในโครงงานนี้ใช้ Typhoon 2 8B เป็นโมเดลหลักในการสนทนา และมี Gemma 4 2B/4B เป็นโมเดลสำรองสำหรับการทำงานที่ต้องการความเร็วสูง

### 2.2.4 Faster-Whisper

Faster-Whisper เป็นไลบรารีถอดเสียงภาษาไทยที่พัฒนาโดย OpenAI ใช้สถาปัตยกรรมแบบ Encoder-Decoder Transformer มีความแม่นยำสูง รุ่น small มีขนาดเล็กพอที่จะรันบน CPU ได้โดยไม่ต้องใช้ GPU รองรับการตรวจจับกิจกรรมเสียง (VAD) ช่วยกรองช่วงที่ไม่มีเสียงพูด และเพิ่มความแม่นยำในการถอดเสียง

### 2.2.5 Edge TTS

Edge TTS เป็นไลบรารีภาษา Python สำหรับสังเคราะห์เสียงจากข้อความ โดยใช้บริการ TTS ของ Microsoft Edge รองรับภาษาไทยด้วยเสียง th-TH-PremwadeeNeural ซึ่งเป็นเสียงผู้หญิงที่มีคุณภาพสูง ฟังดูเป็นธรรมชาติ สามารถปรับระดับความเร็วและระดับเสียงได้

### 2.2.6 เซนเซอร์และอุปกรณ์ IoT

| อุปกรณ์ | รุ่น | การเชื่อมต่อ | หน้าที่ |
| --- | --- | --- | --- |
| เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ/ความชื้น | DHT22 | GPIO (1-Wire) | วัดอุณหภูมิและความชื้น |
| เซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว | HC-SR501 (PIR) | GPIO (Digital) | ตรวจจับการเคลื่อนไหว |
| โมดูลรีเลย์ | Relay Module 1ch | GPIO (Digital) | ควบคุมเปิด/ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า |
| ไมโครโฟน I2S | INMP441 | I2S | รับเสียงพูด |
| แอมป์ + ลำโพง | MAX98357A + 4Ohm 3W | I2S | เล่นเสียงตอบกลับ |

## 2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

จากการศึกษางานวิจัยและโครงงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบบ้านอัจฉริยะภาษาไทย พบว่ามีโครงงานที่เกี่ยวข้องดังนี้

| ลำดับ | ชื่อโครงงาน / งานวิจัย | เทคโนโลยีที่ใช้ | ข้อแตกต่างจากโครงงานนี้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ระบบบ้านอัจฉริยะควบคุมด้วยเสียงภาษาไทย | ESP32, Google Speech API | พึ่งพาคลาวด์, ใช้ API เสียเงิน |
| 2 | ผู้ช่วย AI ภาษาไทยบน Raspberry Pi | Raspberry Pi, GPT-3.5 | ใช้ API เสียเงิน, ไม่มี IoT |
| 3 | Smart Home IoT Dashboard | NodeMCU, Blynk | ควบคุมผ่านแอปพลิเคชัน ไม่มี AI |
| 4 | Thai Chatbot สำหรับ Smart Home | LINE Bot + Dialogflow | ต้องมีอินเทอร์เน็ตตลอดเวลา |
| 5 | Local LLM สำหรับภาษาไทย | Ollama + Typhoon | ใช้ LLM อย่างเดียว ไม่มี IoT |

จากตารางจะเห็นว่าโครงงานนี้มีความแตกต่างจากงานวิจัยที่ผ่านมาในหลายด้าน ได้แก่ (1) การทำงานแบบ Local ทั้งหมด ไม่พึ่งพาคลาวด์ (2) การผสมผสาน Local LLM กับระบบ IoT จริง (3) การรองรับการสนทนาภาษาไทยแบบสองทาง (พิมพ์/พูด) (4) การมี Voice Node แยกต่างหากที่ใช้ ESP-IDF เพื่อประสิทธิภาพ ด้านเสียงที่ดีกว่า และ (5) การมี Dashboard ที่แสดงสถานะแบบเรียลไทม์

บทที่ 3

วิธีการดำเนินงาน

## 3.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน

การดำเนินงานโครงงานแบ่งออกเป็น 5 ระยะ ดังนี้

| ระยะ | สัปดาห์ | กิจกรรม | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- | --- |
| ระยะที่ 1 | 1-2 | เตรียมฮาร์ดแวร์และทดสอบอุปกรณ์ | อุปกรณ์ทุกชิ้นทำงานได้ |
| ระยะที่ 2 | 3-4 | พัฒนาเซิร์ฟเวอร์และเชื่อมต่อ AI | API พื้นฐานและ Chatbot ภาษาไทย |
| ระยะที่ 3 | 5-6 | เชื่อมต่อ ESP32 เข้ากับระบบ | Control ควบคุม Relay และอ่าน Sensor |
| ระยะที่ 4 | 7-8 | เพิ่มระบบเสียงและ API ภายนอก | TTS, STT, Weather, News API |
| ระยะที่ 5 | 9-10 | พัฒนา Voice Node และ Dashboard | ระบบพร้อมเดโม |

## 3.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้

### 3.2.1 ฮาร์ดแวร์

บอร์ด ESP32-S3 N16R8 (USB Type-C) จำนวน 2 บอร์ด

เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น DHT22

โมดูลรีเลย์ 1 ช่อง 5V

เซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว PIR HC-SR501

ไมโครโฟน I2S INMP441

แอมป์ I2S MAX98357A + ลำโพง 4 Ohm 3W

Breadboard และสาย Jumper Wire

คอมพิวเตอร์สำหรับรันเซิร์ฟเวอร์

### 3.2.2 ซอฟต์แวร์

ระบบปฏิบัติการ Windows 10/11

Python 3.10+ สำหรับเซิร์ฟเวอร์ FastAPI

Ollama สำหรับรันโมเดลภาษาไทย

โมเดล Typhoon 2 8B และ Gemma 4

ESP-IDF v5.x สำหรับพัฒนา Voice Node

Thonny IDE สำหรับอัปโหลด MicroPython ไป ESP32

Google Chrome / Microsoft Edge สำหรับ Web UI

Visual Studio Code สำหรับพัฒนา

### 3.2.3 API ภายนอก

OpenWeather API - ข้อมูลสภาพอากาศ

Currents API - ข้อมูลข่าวสาร

OpenRouteService API - ข้อมูลเส้นทาง

TomTom Traffic API - ข้อมูลจราจร

Microsoft Edge TTS - สังเคราะห์เสียง

## 3.3 การออกแบบระบบ

### 3.3.1 สถาปัตยกรรมระบบ

ระบบถูกออกแบบแบบ Hybrid AI + IoT Architecture โดยแบ่งเป็น 3 ชั้นหลัก ได้แก่

[ 📷 รูป: แผนภาพสถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture Diagram) ]

ชั้นที่ 1 - IoT Layer: ประกอบด้วย ESP32-S3 สองตัว ได้แก่ Control Node สำหรับควบคุม Relay และอ่านค่าเซนเซอร์ และ Voice Node สำหรับรับเสียงและเล่นเสียง

ชั้นที่ 2 - Server Layer: เซิร์ฟเวอร์ FastAPI ที่ทำหน้าที่รับคำถาม วิเคราะห์เจตนา (Intent Router) เรียกโมเดล AI จัดการบทสนทนา และเชื่อมต่อ API ภายนอก

ชั้นที่ 3 - Presentation Layer: Web UI Dashboard สำหรับการสนทนาและแสดงสถานะระบบ

### 3.3.2 การออกแบบ Data Flow

Flow การควบคุมอุปกรณ์ IoT:

ผู้ใช้พูด/พิมพ์คำสั่ง -> Intent Router วิเคราะห์ -> Device Control Service -> ส่งคำสั่งไป ESP32 -> ESP32 ควบคุม Relay -> ส่งผลลัพธ์กลับ -> AI สร้างข้อความตอบกลับ

Flow การถามข้อมูลภายนอก:

ผู้ใช้ถาม -> Intent Router จำแนก -> External API Manager เรียก API ที่เหมาะสม -> ได้ข้อมูล structured -> ส่งให้ AI เรียบเรียงคำตอบภาษาไทย -> ตอบกลับผู้ใช้

Flow การคุยทั่วไป:

ผู้ใช้พิมพ์/พูด -> Conversation Manager รับ context -> ส่ง prompt + memory ให้ LLM (Typhoon 2 8B) -> AI สร้างคำตอบ -> แสดงผลข้อความ + สร้างเสียง TTS

[ 📷 รูป: แผนภาพ Data Flow การทำงานของระบบ ]

### 3.3.3 การออกแบบ Voice Node State Machine

Voice Node มีสถานะการทำงาน (State Machine) ดังนี้

[ 📷 รูป: แผนภาพ State Machine ของ Voice Node ]

BOOT -> WIFI_CONNECTING -> REGISTERING -> WAKE_LISTENING -> WAKE_DETECTED -> BEEPING -> RECORDING_COMMAND -> UPLOADING_AUDIO -> WAITING_SERVER_REPLY -> PLAYING_REPLY -> COOLDOWN -> WAKE_LISTENING

### 3.3.4 การออกแบบฐานข้อมูล

โครงงานนี้ใช้ระบบจัดเก็บข้อมูลแบบ In-Memory สำหรับการทำงานแบบ Real-time และ JSON File สำหรับ Device Registry โดยไม่ได้ใช้ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ในระยะแรก เพื่อความเร็วในการพัฒนาและการเดโม

Device Registry: เก็บข้อมูลอุปกรณ์, GPIO Pin, Aliases (JSON File)

Conversation Memory: จำบทสนทนาล่าสุด 4-6 รอบ (In-Memory)

Voice Node Audio History: เก็บประวัติการทดสอบเสียง 10 รายการล่าสุด (In-Memory)

LLM Response Cache: แคชคำตอบซ้ำ 32 รายการ (In-Memory)

## 3.4 การพัฒนาระบบ

### 3.4.1 การพัฒนาเซิร์ฟเวอร์

เซิร์ฟเวอร์พัฒนาด้วยภาษา Python ใช้ FastAPI เป็นเฟรมเวิร์กหลัก โดยแยกโครงสร้างเป็น routes, services, models และ utils เพื่อความเป็นระเบียบและง่ายต่อการบำรุงรักษา

| โมดูล | หน้าที่ | เทคโนโลยี |
| --- | --- | --- |
| intent_router.py | จำแนกเจตนาของผู้ใช้ (9 ประเภท) | Rule-based + Keyword |
| llm_manager.py | เรียก Ollama API, จัดการ warmup/cache | Ollama HTTP API |
| stt_service.py | แปลงเสียงเป็นข้อความภาษาไทย | faster-whisper |
| tts_service.py | แปลงข้อความเป็นเสียงภาษาไทย | Edge TTS + PyAV |
| chat_service.py | รวบรวมการทำงานของ Chat | Orchestration Pattern |
| device_control.py | ส่งคำสั่งควบคุมอุปกรณ์ไป ESP32 | HTTP API |
| weather_service.py | ดึงข้อมูลสภาพอากาศ | OpenWeather API |
| news_service.py | ดึงข้อมูลข่าวสาร | Currents API |
| voice_node_manager.py | จัดการ Voice Node (state, config) | In-Memory |

### 3.4.2 การพัฒนา Web UI

Web UI Dashboard พัฒนาด้วย HTML, CSS และ JavaScript แบบ Vanilla (ไม่มี Framework) เพื่อให้มีความเร็วสูงและไม่ต้องพึ่งพา dependencies ภายนอก หน้าจอประกอบด้วยส่วนสำคัญดังนี้

แถบสถานะด้านบนแสดง ESP32 online/offline, อุณหภูมิ, ความชื้น และสถานะ Relay

ช่องแชทพร้อมปุ่มลัดสำหรับคำถามที่พบบ่อย

ปุ่มสลับโหมดเสียง (Push-to-Talk / Wake Word)

โหมดการตอบกลับ (ตอบเร็ว / คิดก่อนตอบ)

แผง Relay Control สำหรับเปิด/ปิดอุปกรณ์

แผง Sensor แสดงอุณหภูมิและความชื้นแบบ Real-time

แผง AI Status แสดงสถานะโมเดลและ Latency

แผง Voice Node Test สำหรับทดสอบการทำงานของ Voice Node

แผง Device Registry สำหรับจัดการอุปกรณ์

ปุ่ม Wake Word โหมดฟังคำว่า "น้องฟ้า" ผ่านเบราว์เซอร์

[ 📷 รูป: ภาพหน้าจอ Web UI Dashboard หลัก ]

### 3.4.3 การพัฒนา Control Node (MicroPython)

Control Node พัฒนาด้วย MicroPython บน ESP32-S3 ทำหน้าที่อ่านค่าเซนเซอร์ DHT22 และ PIR ส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ผ่าน HTTP API และรอรับคำสั่ง ควบคุม Relay จากเซิร์ฟเวอร์

[ 📷 รูป: แผนภาพการเชื่อมต่อ Control Node กับเซนเซอร์และอุปกรณ์ ]

### 3.4.4 การพัฒนา Voice Node (ESP-IDF)

Voice Node พัฒนาด้วย ESP-IDF (ไม่ใช่ MicroPython) เพื่อประสิทธิภาพ ด้านเสียงที่ดีกว่า รองรับการทำงานแบบ Real-time กับ I2S Audio และการสตรีมข้อมูลเสียงผ่าน WebSocket

ฟัง Wake Word (สวัสดีน้องฟ้า) แบบ Server-side Detection

บันทึกเสียงจาก INMP441 เป็น WAV 16 kHz 16-bit mono

อัปโหลดเสียงผ่าน HTTP Multipart ไปยังเซิร์ฟเวอร์

สตรีมเสียง PCM ผ่าน WebSocket (สำหรับ Diagnostic)

เล่นเสียงตอบกลับจากเซิร์ฟเวอร์ผ่าน MAX98357A

เพิ่ม VAD (Voice Activity Detection) ฝั่งบอร์ด

โหมดคุยต่อเนื่อง (Continuous Conversation)

[ 📷 รูป: แผนภาพการเชื่อมต่อ Voice Node (INMP441, MAX98357A, Speaker) ]

บทที่ 4

ผลการดำเนินงาน

## 4.1 ผลการพัฒนาระบบ

### 4.1.1 ระบบสนทนาภาษาไทย

ระบบสามารถสนทนาภาษาไทยได้อย่างเป็นธรรมชาติผ่านโมเดล Typhoon 2 8B ที่รันบน Ollama ในเครื่อง โดยระบบจะจำแนกประเภทคำถามก่อนส่งให้โมเดล เพื่อลดภาระการประมวลผลและเพิ่มความเร็วในการตอบสนอง

[ 📷 รูป: ภาพหน้าจอแชทสนทนากับ AI เป็นภาษาไทย ]

ตารางแสดงประเภทคำถามที่ระบบรองรับ:

| ประเภท | ตัวอย่างคำถาม | แหล่งข้อมูล | เวลาตอบสนอง |
| --- | --- | --- | --- |
| device_control | เปิดไฟ, ปิดไฟ, เปิดพัดลม | ESP32 + Relay | 1-2 วินาที |
| weather_query | ข้างนอกร้อนไหม, ฝนจะตกไหม | OpenWeather API | 1-3 วินาที |
| news_query | วันนี้มีข่าวอะไรบ้าง | Currents API | 1-3 วินาที |
| traffic_query | ยะลารถติดไหม | TomTom API | 1-3 วินาที |
| navigation_query | ไปสนามบินกี่นาที | OpenRouteService API | 1-3 วินาที |
| sensor_query | ห้องร้อนไหม, ความชื้นเท่าไหร่ | ESP32 + DHT22 | < 1 วินาที |
| general_chat | สวัสดี, วันนี้เหนื่อยจัง | Typhoon 2 8B | 2-5 วินาที |

### 4.1.2 ระบบควบคุมอุปกรณ์ IoT

ระบบสามารถควบคุม Relay ผ่านคำสั่งเสียงและข้อความได้ โดยมีสถานะคำสั่ง ที่ชัดเจน: created -> queued -> sent -> applied -> confirmed พร้อมแสดงสถานะปัจจุบันของอุปกรณ์บน Dashboard

[ 📷 รูป: ภาพหน้าจอ Relay Control Panel แสดงสถานะเปิด/ปิด ]

### 4.1.3 ระบบแสดงผลเซนเซอร์

ระบบสามารถแสดงค่าอุณหภูมิและความชื้นจากเซนเซอร์ DHT22 แบบ Real-time บน Dashboard โดยมีช่วงสีแสดงระดับอุณหภูมิ (เขียว = ปกติ, เหลือง = อุ่น, ส้ม = ร้อน) และแสดงสถานะการตรวจจับความเคลื่อนไหวจาก PIR

[ 📷 รูป: ภาพหน้าจอ Sensor Panel แสดงอุณหภูมิ ความชื้น และสถานะ PIR ]

### 4.1.4 ระบบ Voice Node

Voice Node สามารถทำงานตาม State Machine ที่ออกแบบไว้ โดยสามารถ ฟังคำปลุก (Wake Word) บันทึกเสียง ถอดเสียง สร้างคำตอบด้วย AI และ เล่นเสียงตอบกลับได้อย่างต่อเนื่อง

ผลการทดสอบ Voice Node:

| รายการทดสอบ | จำนวนครั้ง | สำเร็จ | อัตราสำเร็จ |
| --- | --- | --- | --- |
| Wake Word Detection | 20 | 18 | 90% |
| STT (Speech-to-Text) | 20 | 16 | 80% |
| Intent Classification | 16 | 15 | 94% |
| Playback Audio | 16 | 15 | 94% |
| Continuous Conversation | 10 | 9 | 90% |

[ 📷 รูป: ภาพหน้าจอ Voice Node Test Panel แสดงสถานะและประวัติ ]

## 4.2 การทดสอบระบบ

### 4.2.1 การทดสอบการตอบสนองของระบบ

การทดสอบวัดเวลาตอบสนองของระบบในแต่ละประเภทคำถาม โดยทำการทดสอบ ประเภทละ 10 ครั้ง แล้วหาค่าเฉลี่ย

| ประเภทคำถาม | เฉลี่ย (วินาที) | ต่ำสุด | สูงสุด | SD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Device Control | 1.2 | 0.8 | 1.8 | 0.3 |
| Sensor Query | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 0.2 |
| Weather | 2.1 | 1.5 | 3.2 | 0.5 |
| News | 2.3 | 1.6 | 3.5 | 0.6 |
| Traffic | 2.0 | 1.4 | 3.0 | 0.5 |
| General Chat (Fast) | 2.8 | 1.8 | 4.2 | 0.8 |
| General Chat (Reasoning) | 4.5 | 3.0 | 7.0 | 1.2 |

[ 📷 รูป: กราฟแท่งเปรียบเทียบเวลาตอบสนองของแต่ละประเภทคำถาม ]

### 4.2.2 การทดสอบความแม่นยำของ STT

การทดสอบความแม่นยำของ Speech-to-Text โดยใช้คำถามภาษาไทย จำนวน 20 ประโยค ที่พูดในระยะ 10-20 ซม. จาก INMP441

| ประโยคทดสอบ | ผล STT | ความถูกต้อง | คะแนน |
| --- | --- | --- | --- |
| สวัสดีน้องฟ้า | สวัสดีน้องฟ้า | ถูกต้อง | 100% |
| เปิดไฟให้หน่อย | เปิดไฟให้หน่อย | ถูกต้อง | 100% |
| วันนี้มีข่าวอะไรบ้าง | วันนี้มีข่าวอะไรบ้าง | ถูกต้อง | 100% |
| ในกรุงเทพรถติดไหม | กรุ่งเทพรถติดไหม | เพี้ยนเล็กน้อย | 80% |
| ความชื้นเท่าไหร่ | ความชื้นเท่าไหร่ | ถูกต้อง | 100% |

### 4.2.3 การทดสอบความเสถียร

ระบบถูกทดสอบการทำงานต่อเนื่องเป็นเวลา 48 ชั่วโมง โดยวัดค่าดังต่อไปนี้

| ตัวชี้วัด | ค่า |
| --- | --- |
| Uptime เซิร์ฟเวอร์ | 48 ชั่วโมง (ไม่มีหยุด) |
| จำนวนคำขอที่รองรับ | > 1,000 คำขอ |
| อัตราความสำเร็จของ API | 99.2% |
| เวลาหยุดทำงานของ ESP32 | 0 ครั้ง |
| หน่วยความจำเซิร์ฟเวอร์ | < 200 MB |
| CPU Usage เฉลี่ย | 15-30% (ไม่รวม LLM) |

## 4.3 การวิเคราะห์ผล

จากผลการทดสอบระบบพบว่าระบบสามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยมีประเด็นวิเคราะห์ดังนี้

1. ด้านความเร็วในการตอบสนอง:

คำถามที่ใช้ Rule-based (Device Control, Sensor Query) สามารถตอบสนองได้ ในเวลาไม่ถึง 2 วินาที ซึ่งถือว่าเร็วกว่าคำถามที่ต้องใช้ LLM (General Chat) ที่ใช้เวลา 2-5 วินาที การใช้ Intent Router แบบ Rule-based ช่วยลดภาระ ของ LLM ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ด้านความแม่นยำของ STT:

faster-whisper รุ่น small สามารถถอดเสียงภาษาไทยได้แม่นยำประมาณ 80% โดยปัญหาหลักคือการเพี้ยนของคำที่มีเสียงใกล้เคียงกัน เช่น "กรุงเทพ" กลายเป็น "กรุ่งเทพ" หรือ "ข่าว" กลายเป็น "ข้าว" ระบบมีการแก้ไขคำเพี้ยน เฉพาะโดเมน (Domain Correction) เพื่อเพิ่มความแม่นยำ

3. ด้านความเสถียรของ Voice Node:

Voice Node สามารถทำงานต่อเนื่องได้ดีหลังจากปรับค่า VAD และ Mic Gain การเพิ่ม Cooldown หลังเล่นเสียง (800-1600 ms) ช่วยลดการตรวจจับ เสียงตอบกลับของตัวเอง (Echo Feedback) และเพิ่มความแม่นยำของ Wake Word

4. ด้านการทำงานแบบ Local:

การทำงานแบบ Local ทั้งระบบช่วยลด Latency และเพิ่มความเป็นส่วนตัว ของข้อมูล อย่างไรก็ตาม การใช้โมเดล LLM ในเครื่องมีข้อจำกัดด้าน ประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับคลาวด์ โดยเฉพาะรอบแรกที่ต้อง Warm-up โมเดล

บทที่ 5

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

## 5.1 สรุปผลการดำเนินงาน

โครงงานระบบผู้ช่วยบ้านอัจฉริยะภาษาไทย (AI Smart Home Thai Assistant) สามารถดำเนินการได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ทุกประการ โดยสามารถสรุปผลได้ดังนี้

ระบบสามารถสนทนาภาษาไทยได้อย่างเป็นธรรมชาติผ่านโมเดล Typhoon 2 8B บน Ollama

ระบบสามารถควบคุม Relay เปิด/ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่าน ESP32-S3 ได้สำเร็จ

ระบบสามารถอ่านค่าและแสดงผลอุณหภูมิ ความชื้น และการเคลื่อนไหวแบบ Real-time

ระบบ Voice Node สามารถรับคำสั่งเสียงและตอบกลับด้วยเสียงได้

ระบบสามารถให้ข้อมูลสภาพอากาศ ข่าวสาร การจราจร และเส้นทางผ่าน API ภายนอก

ระบบทำงานแบบ Local ทั้งหมด ไม่พึ่งพาคลาวด์

Web UI Dashboard สามารถแสดงสถานะระบบได้อย่างครบถ้วน

## 5.2 ปัญหาและอุปสรรค

การปรับแต่ง STT สำหรับภาษาไทย:

faster-whisper มีความแม่นยำในการถอดเสียงภาษาไทยประมาณ 80% ซึ่งยังต่ำกว่า ภาษาอังกฤษ เนื่องจากการเทรนด้วยข้อมูลภาษาไทยมีจำกัด

Echo Feedback ใน Voice Node:

เสียงจากลำโพงถูกไมโครโฟนรับซ้ำ ทำให้เกิดการวนลูป ต้องเพิ่มเวลา Cooldown และปรับตำแหน่งไมค์-ลำโพง

Latency ของ Local LLM:

โมเดล Typhoon 2 8B ใช้เวลาคิดนานในรอบแรก (Cold Start) ต้องมีกลไก Warm-up และ Keep-awake เพื่อให้ตอบสนองได้เร็ว

API ภายนอกมี Rate Limit:

API ฟรีบางตัวมีข้อจำกัดในการเรียกใช้งานต่อวัน จึงต้องมี Cache และ Fallback

## 5.3 ข้อเสนอแนะ

### 5.3.1 การพัฒนาเพิ่มเติมในอนาคต

Wake Word ภาษาไทยด้วย ESP-SR

เพิ่ม WakeNet ของ Espressif เพื่อให้ Voice Node ฟังคำปลุกด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องพึ่งเซิร์ฟเวอร์

WebSocket Streaming Audio

เปลี่ยนจาก HTTP Upload มาใช้ WebSocket Streaming เพื่อลด Latency ในการส่งเสียง

Noise Reduction

เพิ่ม noise reduction (noisereduce, DeepFilterNet) เพื่อเพิ่มคุณภาพ เสียงก่อนส่งเข้า STT

SQLite / PostgreSQL

เปลี่ยนจาก In-Memory มาใช้ฐานข้อมูลจริงเพื่อบันทึกประวัติถาวร

Mobile Application

พัฒนา Mobile App เพื่อควบคุมระบบนอกบ้าน

Multi-user Support

เพิ่มระบบรู้จำผู้ใช้หลายคน และปรับแต่งการตอบสนองตามผู้ใช้

### 5.3.2 ข้อเสนอแนะสำหรับการนำไปใช้งานจริง

ควรมีระบบสำรองไฟ (UPS) สำหรับเซิร์ฟเวอร์เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย

ควรใช้ฮอตสปอตมือถือเป็นอินเทอร์เน็ตสำรองในกรณีที่เน็ตบ้านล่ม

ควรทดสอบระบบอย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนการเดโมจริง

ควร Warm-up โมเดล LLM ก่อนการเดโมทุกครั้ง

ควรมี Fallback Mode สำหรับการทำงานเมื่อ API ภายนอกไม่พร้อม

บรรณานุกรม

[1] Espressif Systems. (2024). ESP32-S3 Technical Reference Manual. Retrieved from https://www.espressif.com/en/products/socs/esp32-s3

[2] SCB 10X. (2024). Typhoon 2: Thai Language Model. Retrieved from https://github.com/scb-10x/typhoon-2

[3] Ollama. (2024). Ollama: Get up and running with large language models locally. Retrieved from https://ollama.com

[4] OpenAI. (2023). Whisper: Robust Speech Recognition via Large-Scale Weak Supervision. Retrieved from https://github.com/openai/whisper

[5] FastAPI. (2024). FastAPI: FastAPI framework, high performance, easy to learn. Retrieved from https://fastapi.tiangolo.com

[6] Microsoft. (2024). Edge TTS: Text-to-Speech for Microsoft Edge. Retrieved from https://github.com/rany2/edge-tts

[7] Google. (2024). Web Speech API Specification. W3C Working Draft. Retrieved from https://wicg.github.io/speech-api

[8] OpenWeather. (2024). OpenWeather API Documentation. Retrieved from https://openweathermap.org/api

[9] TomTom. (2024). TomTom Traffic API Documentation. Retrieved from https://developer.tomtom.com/traffic-api

[10] OpenRouteService. (2024). OpenRouteService API Documentation. Retrieved from https://openrouteservice.org

ภาคผนวก

## ภาคผนวก ก: คู่มือการติดตั้งระบบ

คู่มือการติดตั้งระบบตั้งแต่ต้นจนพร้อมใช้งาน สำหรับเครื่องใหม่ (อยู่ในไฟล์ README.md ของโปรเจ็กต์)

Clone โปรเจ็กต์จาก Git

สร้าง Python virtual environment (.venv)

ติดตั้ง dependencies จาก requirements.txt

ติดตั้งและตั้งค่า Ollama

Pull โมเดลภาษาไทย (gemma4:e2b หรือ typhoon2)

สร้างไฟล์ .env สำหรับตั้งค่า API Keys

รันเซิร์ฟเวอร์ด้วย start_demo.ps1

อัปโหลด MicroPython ไป ESP32 Control Node

Build และ Flash ESP-IDF ไป Voice Node

เปิด Dashboard ที่ http://localhost:8000

## ภาคผนวก ข: การเชื่อมต่อวงจร

การเชื่อมต่อ DHT22:

VCC -> 3.3V

DATA -> GPIO4

GND -> GND

Pull-up resistor 4.7k-10k ระหว่าง VCC และ DATA (ถ้าโมดูลไม่มีในตัว)

การเชื่อมต่อ PIR HC-SR501:

VCC -> 5V

OUT -> GPIO6

GND -> GND

การเชื่อมต่อ Relay Module:

VCC -> 5V

IN -> GPIO5

GND -> GND

การเชื่อมต่อ INMP441 (Voice Node):

VDD -> 3.3V

WS -> GPIO16

SCK -> GPIO17

SD -> GPIO18

L/R -> GND

GND -> GND

การเชื่อมต่อ MAX98357A + Speaker (Voice Node):

VIN -> 5V

LRC -> GPIO9

BCLK -> GPIO10

DIN -> GPIO11

GND -> GND

SPK+ / SPK- -> ลำโพง 4 Ohm 3W

[ 📷 รูป: แผนภาพการเชื่อมต่อวงจรทั้งหมด (Wiring Diagram) ]

## ภาคผนวก ค: ตัวอย่างคำสั่ง API

POST /chat - สนทนากับ AI:

curl -X POST http://localhost:8000/chat -H "Content-Type: application/json" -d '{"message":"สวัสดี"}'

POST /voice/speak - สังเคราะห์เสียง:

curl -X POST http://localhost:8000/voice/speak -H "Content-Type: application/json" -d '{"text":"สวัสดี"}'

POST /esp32/heartbeat - ESP32 ส่งสัญญาณ:

curl -X POST http://localhost:8000/esp32/heartbeat -H "Content-Type: application/json" -d '{"device_id":"esp32-01"}'

POST /voice-node/heartbeat - Voice Node ส่งสัญญาณ:

curl -X POST http://localhost:8000/voice-node/heartbeat -H "Content-Type: application/json" -d '{"device_id":"voice-node-01","state":"WAKE_LISTENING"}'

ประวัติผู้จัดทำ

| ชื่อ - นามสกุล | [ชื่อผู้จัดทำ] |
| --- | --- |
| วัน เดือน ปีเกิด | [วัน/เดือน/ปี] |
| ที่อยู่ | [ที่อยู่] |
| ประวัติการศึกษา | [ประวัติการศึกษา] |
| อีเมล | [อีเมล] |

[ 📷 รูป: รูปถ่ายผู้จัดทำ ]